Remeha EF pro 35/230, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

07 Energieklasse: A

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 227

13 Tappro*iel: XL

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.010 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.170 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 35,1

24 Nominale belasting, ow. (kW): 32,9

25 Nominale belasting, bw. (kW): 36,6

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 96

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 52

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 242

137 Afmetingen (mm): 1.448x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 35/380, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

07 Energieklasse: A

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 379

13 Tappro*iel: XXL

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.250 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.510 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 43,0

24 Nominale belasting, ow. (kW): 39,5

25 Nominale belasting, bw. (kW): 43,9

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 99,1

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 56

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 385

137 Afmetingen (mm): 1.972x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 40/230, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

07 Energieklasse: A

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 227

13 Tappro*iel: XL

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.170 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.330 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 41,3

24 Nominale belasting, ow. (kW): 39,5

25 Nominale belasting, bw. (kW): 43,9

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 93

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 56

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 242

137 Afmetingen (mm): 1.448x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 56/230, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

07 Energieklasse: A

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 227

13 Tappro*iel: XL

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.550 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.710 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 54,2

24 Nominale belasting, ow. (kW): 52,7

25 Nominale belasting, bw. (kW): 58,6

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 92

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 55

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 242

137 Afmetingen (mm): 1.448x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 60/380, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

07 Energieklasse: A

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 379

13 Tappro*iel: XXL

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.660 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 1.920 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 57,1

24 Nominale belasting, ow. (kW): 52,7????

25 Nominale belasting, bw. (kW): 52,6????

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 98,5

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 55

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 385

137 Afmetingen (mm): 1.972x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 71/380, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 379

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 2.040 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 2.300 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 71,0

24 Nominale belasting, ow. (kW): 65,9

25 Nominale belasting, bw. (kW): 73,2

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 97

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 56

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 385

137 Afmetingen (mm): 1.972x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100

Remeha EF pro 78/380, Condenserende HR-boiler

01 Fabrikant: Remeha B.V.

04 Producteigenschappen

08 Afgiftemedium

09 Medium: tapwater

11 Warmteproductie, ww, voorraad

12 Inhoud (dm³): 379

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 2.320 (40 °C)

18 Debiet bij delta T (dm3/h; °C): 2.590 (40 °C, eerste uur)

19 Nominaal vermogen (kW): 80,9

24 Nominale belasting, ow. (kW): 79,1

25 Nominale belasting, bw. (kW): 87,9

27 Maximum temperatuur (°C): 32 - 82

29 Maximum bedrijfsdruk (bar): 1,0 - 10,0

30 Rendement (%): 92

34 Emissie, NOX (mg/kWh): 44

36 Energiebron

37 Brandstof: aardgas

40 Gas voordruk (mbar): 20 / 25/ 30

41 Warmtewisselaar/verbrandingsruimte

44 Materiaal: .....

68 Warmtewisselaar, ww

72 Materiaal: .....

95 Regeling

97 Temperatuur (°C): .....

100 Elektriciteit

101 Aansluitspanning (V): 230/50-60 Hz

103 Maximum opgenomen vermogen (W): .....

106 Geluidsproductie

107 Geluidsniveau (dB(A)): 56

109 Behuizing

115 Kleur (RAL): .....

128 Afmetingen, massa

129 Massa, leeg (kg): 385

137 Afmetingen (mm): 1.972x718x718

140 Aansluiting water (inch): .....

147 Aansluiting gas (inch): .....

150 Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 150/100